NOR 原理及硬件操作

NOR 在UBOOT 中的操作：

这是我们2440上接的nor_flash的原理图：

NOR 的接口与内存的接口是一样的，但是不同于内存。而NAND（数据线只有7 条，发地址又发命令和数据等）。NOR 可以像内存一样的来读，但不能像内存一样的去写。

NOR 的烧写要发出某些特定的命令，在某地址上写某个值就称为命令。

NOR 存放关键性的代码，如bootload\内核或文件系统。比较关键的代码。

而NADN 有位反转的缺点，如存一些海量数据如视频监控文件等。

用NOR 启动时，CPU 看到的“0”地址是“NOR”FLASH。若为NAND 启动，则CPU 看到的“0”地址是2440 片的4K 内存。用NAND 启动时CPU 完全看不到NOR，只有用NOR 启动时，CPU 看到的“0”地址才是NOR。

“XIP”（代码直接在芯片上运行）： excute in place

代码可以直接在NOR 上运行，在NAND 上不行。CPU 可以直接从NOR 上取到指令来运行。而用NAND 启动，2440 是有将NAND 的前4K 数据自动拷贝到2440 的4K 片内内存里，这时CPU 再从片内4K 内存中取指令运行。

使用UBOOT 体验NOR FLASH 的操作(开发板设为NOR 启动，进入UBOOT).

先使用OpenJTAG 开发的工具oflash.烧写UBOOT 到NOR FLASH.

如下是我们nor_flash手册的一些信息：

Reset：复位，往“任何地址”写入“F0H”便是复位了。

Read Silicon ID：NOR 可以配置位宽为“byte-8 位”或“word-16 位”。

对于原理图上的NOR 位宽是 16 位（看原理图NOR 有16 条数据线）。

那么读ID 是往“555H”这个地址写入“AAH”，接着再往“2AAH”地址写入“55H”，再往“555H”地址写入“90H”。然后就可以在地址“ADI”读到数据“DDI”。

ADI = Address of Device identifier;（设备识别的地址）

A1=0, A0 = 0 for manufacturer code： 当A1=0,A0=0时，读到的是“厂家ID”。

A1=0, A0 = 1 for device code.： 当A1=0,A0=1时，读到的是“设备ID”。

A2-A18=do not care.

(Refer to table 3)

DDI = Data of Device identifier（设备识别的数据） :

C2H for manufacture code（厂家ID是 C2H）, 22DA/DA(Top), and 225B/5B(Bottom) for device code.

X = X can be VIL or VIH

RA=Address of memory location to be read.

RD=Data to be read at location RA.

这一款NORFLASH，当为16 位位宽时，先从“555”处写入“AA”，再从“2AA”处写入“55”，接着在“555”处写入“90”,最后从0 地址“X00”处可以读到“01”。

周期“First”和“Second”是“解锁”，周期“Third”是发出命令。

1. 读数据：

md.b 0 NOR 可以像内存一样读。

在UBOOT 命令中读到的数据。

Uboot.bin 烧写镜像上的数据。 内容完全一样。

2. 读ID：解锁与命令，读数据。

NOR 手册上:16 位宽时

（ADI = Address of Device identifier; A1=0, A0 = 0 for manufacturer code,A1=0, A0 = 1 for device code.）

（DDI = Data of Device identifier : C2H for manufacture code, 22DA/DA(Top), and 225B/5B(Bottom) for

device code.

X = X can be VIL or VIH

）

往地址555H 写AAH

往地址2AAH 写55H

---上两个解锁

往地址555H 写90H

---命令

读0 地址得到厂家ID: C2H

读1 地址得到设备ID: 22DAH 或225BH

退出读ID 状态: 给任意地址写F0H

开发板2440与nor的接线如下：

2440 的地址1 接到NOR 的地址0，并没有一一对应。而是相关“1 位”。

2440 的A1 接到NOR 的A0，所以2440 发出(555h<<1：相当于2440 的A0 地址补0), NOR 才能收到555h 这个地址。

NOR 上看到地址“555h”，这时CPU 发出来的地址是相当于（555h<<1）.有移位。

移位的原因：

1，地址线错位了1 位。

2，因为NOR 是16 位的，那么CPU 发一个地址到NOR，从NOR 上得到的是2 字节的数据。CPU 里面认为的地址总是“一个地址 对应 一个字节”，而上面NOR 有16 条数据线，即位宽是16 位，则NOR 认为一个地址对应的是两个字节。

UBOOT怎么操作？

左移一位相当于乘以2，如 555h * 2 = AAAh

555h<<1，即AAAh,往地址AAAH 写AAH mw.w aaa aa （mw.w 是以16 位写）

2AAh<<1, 即往地址554 写55H mw.w 554 55

---上两个解锁

555h<<1，即往地址AAAH 写90H mw.w aaa 90

---发命令

地址0 还是0，读0 地址得到厂家ID: C2H md.w 0 1

---从0 地址读1 次得到厂家ID：C2H

地址1 乘以2 为2，则读2 地址得到设备ID: 22DAH 或225BH md.w 2 1

退出读ID 状态: （退出后才能读到NORFLASH 中的其他数据） mw.w 0 f0

上面设备ID 与手册上的不一致，这并没有什么。

3. NOR有两种规范, jedec, cfi(common flash interface)：

jedec 规范，就包含了“MX29LV800BT/BB COMMAND DEFINITIONS”中的命令，如发命令可以识别ID，擦除芯片：

和擦除“扇区”：

再或“烧写数据”：

老式的NORFLASH 会支持“jedec”规范。要知道容量有多大，就要读出ID，内核中有一个数组与数组比较。这个数组有记录此NORFLASH 芯片的信息。内核中有一个数组：

linux-2.6.22.6\drivers\mtd\chips\Jedec_probe.c ：

const struct amd_flash_info jedec_table[]

以前老式的NORFLASH 规范就必须读ID 后，与这个内核中的 "jedec_table[]"结构数组比较，若是此数据中没有你的NORFLASH 的信息，就得来修改此数组。这样就麻烦了。新的

NORFLASH 要支持“cfi”通用flash 接口。就是说NORFLASH 里面本身就带了这些属性信息（如容量、电压）。往相关地址发相关命令好可以得这些属性信息。

读取CFI 信息：

NOR 手册：

进入CFI 模式 往55H 写入98H （这之后便可以读数据）

读数据: 读10H 得到0051 ACSII 为“Q”

读11H 得到0052 ACSII 为“R”

读12H 得到0059 ACSII 为“Y”

读27H 得到容量

从这里可知，往55H 写入“98H”后进入“CFI”模式，从“10H”就可以读到数据“0051”。“0051”是"Q"的ASCII 码。所以上面“QRY--查询”的ASCII 为“51 52 59”。

从“27H”地址处读到一个值，这个值（如上为14H）的2 的N 次方就是此NORFLASH 的容量。这里是14H 的十进制为N。即N=20,2 的20 次方为“1048576”，再除以1024*1024 即此NORFLASH 为1M 的容量。

2440 的A1 接到NOR 的A0，所以2440 发出(555h<<1), NOR 才能收到555h 这个地址

UBOOT 怎么操作？

进入CFI 模式 往AAH 写入98H mw.w aa 98

读数据: 读20H 得到0051 md.w 20 1

读22H 得到0052 md.w 22 1

读24H 得到0059 md.w 24 1

读4EH 得到容量 md.w 4e 1

退出CFI 模式 mw.w 0 f0 （往0 地址写入“f0-复位”退出

“15H”十进制为“21”，那么2 的21 次方是“2097152”即2M（除1024*1024）。

NORFLASH 支持不同的区域每次擦除的大小不同，如某区域是32K 每次的擦除，而另一区域是64K 每次的擦除。

4. 写数据:

在地址0x100000 写入0x1234（在前面写会破坏UBOOT，故选择了1M 处。UBOOT 没有1M.）

这里的0x100000 1M 是CPU 看到的地址。

UBOOT 中写：

md.w 100000 1 // 得到ffff 读出10000（1M）处的数据为“FFFF”

mw.w 100000 1234

md.w 100000 1 // 还是ffff 即写不进去

NORFLASH 可以像内存一样的读，但不是像内存一样写。

30000000 地址处对应的是内存，内存可以直接写，而100000 是NORFLASH 的 1M 处不能像内存一样写。

NORFLASH 的写前，要保证要的地址是擦除过的，即此地址处是“全1”

NOR 手册：program 烧写 可以实现写的过程。

往地址555H 写AAH

往地址2AAH 写55H

--上两个为解锁

往地址555H 写A0H

往地址PA 写PD （PA：program address；PD:program data）//往地址写数据

2440 的A1 接到NOR 的A0，所以2440 发出(555h<<1), NOR 才能收到555h 这个地址。

UBOOT 怎么操作？

往地址AAAH写AAH mw.w aaa aa //这些地址都是移位之后的

往地址554H写55H mw.w 554 55

往地址AAAH写A0H mw.w aaa a0

往地址0x100000写1234h mw.w 100000 1234 （100000（1M地址）是CPU看到的地址）

NOR 驱动框架：

NOR 中有个协议层，发出“解锁命令”等，也是内核做好的。NOR 可以像内存一样读。

两个开发板之间，内存的差别就是内存的地址和位宽。

app： open read write

vfs   sys_open….

Fs    vfat ext2 yaff2 等等  //文件系统将对文件的操作转换为对块设备的读写。

字符设备驱动  块设备驱动

|RAMblock (内存模拟) |硬盘  | MTD（flash）//知道怎末优化

nor        |  nand

jedec | cfi |  协议   //协议层知道发什么

硬件相关    |  硬件相关 //知道怎末发

nor协议层：知道往某地址写数据识别，擦除。

硬件相关：地址谁提供：我们自己提供。

NOR 硬件操作：差异部分（基地址、位宽），如在“NOR 协议层”知道往“某地址”写“某数据”来“识别、擦除、烧写”，这个“某地址”就要自已提供

协议层：不管是nor 还是nand  mtd_info结构体提供read  write  erase

我们硬件相关的操作：

一．NORFLASH 硬件操作：

1，分配结构：map_info（map 映射信息）结构体

2，设置结构：物理基地址(phys), 大小(size), 位宽(bankwidth), 虚拟基地址(virt) 。内核看到不同开发板NOR 的最小差别。

3，使用：（调用NOR FLASH 协议层提供的函数来识别）用mtd_info 结构提供的函数来识别等等。

4,add_mtd_partitions 加上分区信息。

linux-2.6.22.6\drivers\mtd\maps\Physmap.c:

- 入口函数；注册平台设备，平台驱动

- physmap_flash_resource//平台资源 里面有有配置信息

- static struct resource physmap_flash_resource = {

- .start		= CONFIG_MTD_PHYSMAP_START,

- .end		= CONFIG_MTD_PHYSMAP_START + CONFIG_MTD_PHYSMAP_LEN - 1,

- .flags		= IORESOURCE_MEM,

- };

- physmap_flash_probe（）

- 在此函数中分配结构体：

- 结构体 map_info：其中有“名字、物理地址、大小、位宽”

- struct physmap_flash_info 结构：

设置结构：

设置名字、物理地址、大小和位宽、虚拟地址等

将物理地址映射成虚拟地址：

简单的实始化：

使用：

do_map_probe() 返回一个“mtd_info”结构体。Do_map_probe()是NORFLASH 协议层提供的函数。

struct mtd_info *do_map_probe(const char *name, struct map_info *map)

参1“名字”：是一个rom_probe_types 数组中的某一项，如名字可以是“cfi_probe” "jedec_probe"等规范。

识别出来后：

add_mtd_partitions(info->mtd, info->parts, err);

Physmap.c 分析：

int __init physmap_init(void)

-->platform_device_register(&physmap_flash); 平台设备（配置信息：基地址、长度、位宽等）

physmap_flash:

-->.resource = &physmap_flash_resource, 资源

资源：

-->.start = CONFIG_MTD_PHYSMAP_START, 起始地址

.end = CONFIG_MTD_PHYSMAP_START + CONFIG_MTD_PHYSMAP_LEN - 1, 起始地址+长度-1

.flags = IORESOURCE_MEM,

知道物理地址ioremap。ioremap 需要基地址和长度

-->.dev = {.platform_data = &physmap_flash_data,},

physmap_flash_dat:

-->.width = CONFIG_MTD_PHYSMAP_BANKWIDTH, 位宽

-->platform_driver_register(&physmap_flash_driver); 平台驱动

physmap_flash_driver：

-->.probe = physmap_flash_probe,

分配 map_info 结构：

struct physmap_flash_info {

struct mtd_info *mtd;

struct map_info map;

struct resource *res;

#ifdef CONFIG_MTD_PARTITIONS

int nr_parts;

struct mtd_partition *parts;

#endif

};

-->struct physmap_flash_info *info = kzalloc(sizeof(struct physmap_flash_info), GFP_KERNEL);

设置 map_info 结构：

-->info->map.name = dev->dev.bus_id; 名字

info->map.phys = dev->resource->start; 物理地址

info->map.size = dev->resource->end - dev->resource->start + 1; 大小

Info->map.size在后面nor协议层识别出来之后，可以和这里比较.

info->map.bankwidth = physmap_data->width; 位宽

info->map.virt = ioremap(info->map.phys, info->map.size);虚拟基地址使用

simple_map_init(&info->map); 简单的初始化

-->char *rom_probe_types[] = { "cfi_probe", "jedec_probe", "map_rom", NULL };

probe_type = rom_probe_types;

info->mtd = do_map_probe(*probe_type, &info->map) 以cfi_probe等类型识别NORFLASH。

内核提供的nor_flash驱动。我们可以通过配置内核支持nor_flash:

内核里有这一个底层的NORFLASH 驱动程序，这时可以直接拿来做实验：

测试1:通过配置内核支持NOR FLASH.

1. make menuconfig

-> Device Drivers

-> Memory Technology Device (MTD) support //内存技术设备支持

-> Mapping drivers for chip access

<M> CFI Flash device in physical memory map //M作为模块

(0x0) Physical start address of flash mapping // 物理基地址 写为0

(0x1000000) Physical length of flash mapping // 长度 这里写大些为16M,此长度要大于等于

NORFLASH的真实长度即可。因为它要ioremap。设置长度的意思是让它ioremap映射得到虚拟地址。

(2) Bank width in octets (NEW) // 位宽16，单位是octets（8 的意思）.故设为2 2*8.

2. make modules（不需make uImage）得到“physmap.ko”。

这是NORFLASH 最底层硬件相关的驱动程序。

cp drivers/mtd/maps/physmap.ko /work/nfs_root/first_fs

3. 启动开发板

ls /dev/mtd*

insmod physmap.ko

发现了一个 1X16 的设置，在 0 地址，位宽是16 位。

最后说分区没找到。

ls /dev/mtd*

分区/dev/mtdblock0 出现，是把整个NORFLASH 作成了一个分区。要构建分区：

设置一个“mtd_partition”s3c_nor_part 数组，划分好分区。识别出FLASH 后

add_mtd_partitions(s3c_mtd, s3c_nor_part, 4);

cat /proc/mtd

size 大小是2M，擦除块的大小是64K。

分区信息：

#ifdef CONFIG_MTD_PARTITIONS //解析和设置分区信息

err = parse_mtd_partitions(info->mtd, part_probe_types, &info->parts, 0);

if (err > 0) {

add_mtd_partitions(info->mtd, info->parts, err);

return 0;

}

if (physmap_data->nr_parts) {

printk(KERN_NOTICE "Using physmap partition information\n");

add_mtd_partitions(info->mtd, physmap_data->parts,

physmap_data->nr_parts);

return 0;

}

#endif

char *part_probe_types[] = { "cmdlinepart", "RedBoot", NULL };

parse_mtd_partitions(info->mtd, part_probe_types, &info->parts, 0);解析分区

应该是通过命令行传入一些参数来解析分区，用命令行指定划分分区。这可能比较麻烦， 直接用：

add_mtd_partitions(mtd_info 结构体，mtd_partition 分区信息数组，数组中分区个数)。

NOR 驱动程序编写

具体的代码可以看我们学习记录

编译：

卸载原来的驱动：//要在我们的卸载内核驱动的基础上操作

这是说原来的驱动程序中，平台设备中需要一个“release()”函数。所以没法卸载（卸载平台设备？）。这个是个警告。

而内核中的NOR 硬件驱动的平台设备里没有提供“release()”函数：

结果和内核自带的NOR 硬件驱动""一样：

上面显示是用“cfi_probe”规范识别出来NORFLASH 的，没有用到“jedec”规范。

添加分区：

//4.1,定义分区信息结构数组.

static struct mtd_partition s3c_nor_parts[] = {

[0] = {

.name = "bootloader_nor",

.size = 0x00040000,

.offset = 0,

},

[1] = {

.name = "root_nor",

.offset = MTDPART_OFS_APPEND,

.size = MTDPART_SIZ_FULL,

}

};

//4,add_mtd_partitions 加上分区信息

add_mtd_partitions (s3c_nor_map, s3c_nor_parts, 2);

测试2: 使用自己写的驱动程序:

1. ls /dev/mtd*

2. insmod s3c_nor.ko

3. ls /dev/mtd* //这样就能发现我们的设备

4. 格式化: flash_eraseall -j /dev/mtd1

格式化时用 “字符设备”

Flash_eraseall 格式NAND 后，默认就是 yaffes 文件系统。

对于NORFLASH，格式化时是jffs2

5. mount -t jffs2 /dev/mtdblock1 /mnt  //挂接在 /mnt目录下

挂接时用 “块设备”。

在/mnt 目录下操作文件

可以从启动看是否存在。

MTD 层不关心下层是NAND 还是NOR，只要有提供一个“mtd_info”结构到MTD 层即可。

也就是我们调用add_mtd_partitions（）

那么可以用内存模拟一个NOR。

用内存模拟NOR：

linux-2.6.22.6\drivers\mtd\devices\Mtdram.c

直接分配和设置了一个mtd_info 结构体再告诉MTD 协议层：

int __init init_mtdram(void)

-->mtd_info = kmalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL); 分配 mtd_info 结构。

-->addr = vmalloc(MTDRAM_TOTAL_SIZE); 分配内存。

-->mtdram_init_device(mtd_info, addr, MTDRAM_TOTAL_SIZE, "mtdram test device");初始化mtd_info

-->mtd->erase = ram_erase; 直接提供了擦除函数。

-->memset((char *)mtd->priv + instr->addr, 0xff, instr->len);擦除是直接memset为0xff。

-->mtd->read = ram_read;

-->memcpy(buf, mtd->priv + from, len); 直接拷贝。

-->mtd->write = ram_write;

-->memcpy((char *)mtd->priv + to, buf, len); 直接拷贝

-->add_mtd_device(mtd)

NORFLASH 的识别过程：分析 do_mtd_probe()：

s3c_nor_mtd = do_map_probe ("cfi_probe", s3c_nor_map); 假设以“cfi_probe”规范识别。

-->drv = get_mtd_chip_driver(name); //根据name=cfi_probe得到一个"mtd_chip_driver"结构。

-->list_for_each(pos, &chip_drvs_list) //从这个chip_drvs_list链表中找。

-->ret = drv->probe(map); //probe函数原型：mtd_info *(*probe)(struct map_info *map);

查找这个probe()函数，搜索“chip_drvs_list”链表是在“register_mtd_chip_driver()” 中，这个注册的mtd_chip_driver结构如下。

int __init cfi_probe_init(void)

-->struct mtd_chip_driver cfi_chipdrv = {

.probe = cfi_probe,

.name = "cfi_probe",

.module = THIS_MODULE

};

-->register_mtd_chip_driver(&cfi_chipdrv);

-->list_add(&drv->list, &chip_drvs_list);

故而，ret = drv->probe(map) = cfi_probe(map).

struct mtd_info *cfi_probe(struct map_info *map)

-->mtd_do_chip_probe(map, &cfi_chip_probe);

-->cfi = genprobe_ident_chips(map, cp); 通用的枚举

-->genprobe_new_chip(map, cp, &cfi)

-->cp->probe_chip(map, 0, NULL, cfi);

cp 即上面的结构“cfi_chip_probe”.进入“cif”规范模式：

所以，cp->probe_chip(map, 0, NULL, cfi); 即为cfi_probe_chip(map,0,NULL,cfi).

cfi_probe_chip(struct map_info *map, __u32 base,unsigned long *chip_map, struct cfi_private *cfi)

-->cfi_send_gen_cmd(0xF0, 0, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL); //给0地址写0xF0,复位

cfi_send_gen_cmd(0xFF, 0, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL); //给0地址写0xFF

cfi_send_gen_cmd(0x98, 0x55, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);//给55地址写0x98

会根据位宽把55 地址转成AAH,因为是2440 的LADDR1 连NOR 上的A0 地址，故NOR 上的55≤1 即AAH（左移即乘以2）

-->qry_present(map,base,cfi) 看是否能读出"QRY"。

-->

qry[0] = cfi_build_cmd('Q', map, cfi);

qry[1] = cfi_build_cmd('R', map, cfi);

qry[2] = cfi_build_cmd('Y', map, cfi);

val[0] = map_read(map, base + osf*0x10); 读0x10地址是否得到‘Q’.存到val[0]中。

val[1] = map_read(map, base + osf*0x11); 读0x11地址是否得到‘R’.

val[2] = map_read(map, base + osf*0x12); 读0x12地址是否得到‘Y’.

-->xip_enable(base, map, cfi) 若上面读到的不是"Q""R""Y"，就退出。

-->cfi_chip_setup(map, cfi) 若是读到“Q”、“R”、“Y”，就读更多的信息。VID,PID,容量等。

int __xipram cfi_chip_setup(struct map_info *map, struct cfi_private *cfi)

-->

cfi_send_gen_cmd(0xf0, 0, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);

cfi_send_gen_cmd(0xaa, 0x555, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);

cfi_send_gen_cmd(0x55, 0x2aa, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);

cfi_send_gen_cmd(0x90, 0x555, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);

cfi_send_gen_cmd(0xF0, 0, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);

cfi_send_gen_cmd(0xFF, 0, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);

s3c_nor_mtd = do_map_probe ("jedec_probe", s3c_nor_map); 假设以“jedec_probe” 规范识别。

根据名字“jedec_probe”找到一个“probe”.在“jedec_probe.c”中。

Do_map_probe()在“chipreg.c”中：

register_mtd_chip_driver(struct mtd_chip_driver *drv)

-->list_add(&drv->list, &chip_drvs_list); 添加进链表“chip_drvs_list”。

mtd_info *do_map_probe(const char *name, struct map_info *map)

-->drv = get_mtd_chip_driver(name);

-->list_for_each(pos, &chip_drvs_list),

搜索这个“chip_drvs_list”链表。这里是扫描这个链表。上面有加入

register_mtd_chip_driver(struct mtd_chip_driver *drv)

所以可以搜索这个“register_mtd_chip_driver()”.

int __init jedec_probe_init(void)

-->register_mtd_chip_driver(&jedec_chipdrv);

struct mtd_info *jedec_probe(struct map_info *map)

-->mtd_do_chip_probe(map, &jedec_chip_probe);

-->cfi = genprobe_ident_chips(map, cp); 通用的

-->genprobe_new_chip(map, cp, &cfi)

-->cp->probe_chip(map, 0, NULL, cfi), cp即&jedec_chip_probe

struct chip_probe jedec_chip_probe = {

.name = "JEDEC",

.probe_chip = jedec_probe_chip

};

int jedec_probe_chip(struct map_info *map, __u32 base, unsigned long *chip_map, struct cfi_private *cfi)

-->解锁地址

cfi->addr_unlock1 = unlock_addrs[uaddr_idx].addr1;

cfi->addr_unlock2 = unlock_addrs[uaddr_idx].addr2;

-->

if(cfi->addr_unlock1) {

cfi_send_gen_cmd(0xaa, cfi->addr_unlock1, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);

发命令：将解锁地址“cfi->addr_unlock1”放入地址“0xAA”.

cfi_send_gen_cmd(0x55, cfi->addr_unlock2, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);

发命令：将解锁地址“cfi->addr_unlock2”放入地址“0x55”.

}

-->cfi_send_gen_cmd(0x90, cfi->addr_unlock1, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL); 发读ID命令

-->cfi->mfr = jedec_read_mfr(map, base, cfi); 读到厂家ID

cfi->id = jedec_read_id(map, base, cfi); 读到设备ID

-->jedec_match( base, map, cfi, &jedec_table[i] ) 与组元为“amd_flash_info”结构的jedec_table[]数组比较

里面有“mfr_id - 厂家ID”；“dev_id - 设备ID”等。regions 是说擦除时以多大的块去擦除。

如上面这个NOR 是前面31 个块是以“0x10000”块大小来擦除。后1 个块以“0x8000”大小擦除。